УТВЕРЖДАЮ

_____________________

«____»__________ 20__ г

Дефектная ведомость

состояния элементов строительных конструкций жилого дома по адресу:

с. Лаврентия, ул. Дежнева, 41А

По результатам визуального обследования многоквартирного жилого дома, проведенного 27 июля 2022, установлены следующие внешние дефекты фасада и входной группы:

| № п/п | Описание обнаруженного дефекта | Мероприятия по устранению дефекта | Ед. изм. | Объем исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отслоение штукатурки фасада | Восстановление штукатурных слоев (перетирка, ремонт, шпатлевка) | кв.м | 36,1 |
| 2 | Отслоение краски фасада | Восстановление красочных слоев (окраска эмалью фасадной за 2 раза) | кв.м | 1574 |
| 3 | Повреждения козырьков входов | Восстановление козырьков входов (зачистка, праймерирование, шпатлевание, покраска, перетирка) | кв.м | 19,52 |
| 4 | Отслоение краски окон | Ремонт деревянных оконных рам помещений и балконов (зачистка, покраска за 2 раза) | шт. | 40 |
| 5 | Износ крылец | Ремонт ступеней и площадки | кв.м | 36,1 |
| 6 | Повреждения стальных ограждений лестниц маршевых | Замена стальных ограждений крылец с окраской | м | 26,6 |
| 7 | Износ подъездных дверей | Восстановление (зачистка, покраска с обоих сторон) | шт. | 2 |
| 8 | Износ дверей щитовых | Демонтаж деревянной двери, монтаж железной | шт. | 2 |
| 9 | Внешний вид здания | Нанести настенную роспись на торцевой фасад здания по художественному эскизу, выполненному в масштабе. За 2 раза. Улучшенными красками | кв.м | 202 |

Приложение: фотофиксация дефектов